# Caso de estudio: fabricación de un zapato de cuero

Métodos y Tiempos · Laboratorio 4 — Diagrama de recorrido

Calzados del Caribe S.A.S. (empresa ficticia) · Material analizado: un zapato · Mg. Vicky Ruiz

# Objeto y relación con el laboratorio 3

Este caso reconstruye las actividades, las esperas y los tiempos visibles en la captura del cursograma analítico del laboratorio 3 proporcionada para esta revisión. El proceso se organiza en capellada, suela y secuencia común posterior a su convergencia. Las denominaciones extensas se han completado de manera descriptiva cuando la captura las mostraba truncadas; conviene contrastarlas con el archivo editable original antes de usarlo como registro documental definitivo.

A diferencia de una representación simplificada anterior, este cursograma contiene 26 hechos, incluidos cuatro eventos de espera y seis transportes. Las distancias de la captura suman 59 m; el plano interactivo de una planta ficticia utiliza otra geometría y recalcula sus propias distancias.

# Descripción breve del proceso

En la línea de capellada se cortan e inspeccionan piezas de cuero; se trasladan a costura, esperan la disponibilidad del puesto, se cosen e inspeccionan y después se llevan a ensamble. En paralelo, la línea de suela comprende corte, inspección, espera por equipo, preparación por lijado y traslado a ensamble. La suela espera allí a la capellada antes de la secuencia común. En ensamble se aplica adhesivo, se prensa y se espera al inspector para realizar el control. Posteriormente se realizan acabado, empaque y almacenamiento. Esta descripción sirve para el estudio didáctico y no describe todas las operaciones de una fábrica industrial real.

# Capellada

| Código | Actividad | Símbolo | Puesto/origen–destino | Min | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Cortar piezas de cuero | Operación | Corte cuero | 10 | — |
| CA-02 | Inspeccionar dimensiones y forma | Inspección | Corte cuero | 2 | — |
| CA-03 | Transportar piezas hasta costura | Transporte | Corte → Costura | 2 | 9 |
| CA-04 | Esperar disponibilidad del puesto | Espera | Costura | 4 | — |
| CA-05 | Coser piezas para formar la capellada | Operación | Costura | 15 | — |
| CA-06 | Inspeccionar puntadas y unión | Inspección | Costura | 3 | — |
| CA-07 | Transportar capellada a ensamble | Transporte | Costura → Ensamble | 2 | 14 |

# Suela

| Código | Actividad | Símbolo | Puesto/origen–destino | Min | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SU-01 | Cortar suela de lámina de caucho | Operación | Suela | 6 | — |
| SU-02 | Inspeccionar forma y dimensiones | Inspección | Suela | 2 | — |
| SU-03 | Esperar disponibilidad del equipo | Espera | Suela | 3 | — |
| SU-04 | Lijar superficie de unión de suela | Operación | Suela | 5 | — |
| SU-05 | Transportar suela a ensamble | Transporte | Suela → Ensamble | 2 | 12 |
| SU-06 | Esperar llegada de la capellada | Espera | Ensamble | 20 | — |

# Ensamble a almacén

| Código | Actividad | Símbolo | Puesto/origen–destino | Min | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA-01 | Aplicar adhesivo a superficies de unión | Operación | Ensamble | 4 | — |
| ZA-02 | Prensar capellada y suela | Operación | Ensamble | 12 | — |
| ZA-03 | Esperar disponibilidad del inspector | Espera | Ensamble | 6 | — |
| ZA-04 | Inspeccionar adherencia y alineación | Inspección | Ensamble | 3 | — |
| ZA-05 | Transportar zapato a acabado | Transporte | Ensamble → Acabado | 2 | 8 |
| ZA-06 | Pulir y limpiar zapato | Operación | Acabado | 8 | — |
| ZA-07 | Colocar plantilla interior prefabricada | Operación | Acabado | 2 | — |
| ZA-08 | Inspeccionar el zapato terminado | Inspección | Acabado | 4 | — |
| ZA-09 | Transportar zapato a empaque | Transporte | Acabado → Empaque | 1 | 6 |
| ZA-10 | Envolver con papel protector | Operación | Empaque | 1 | — |
| ZA-11 | Introducir zapato en caja y cerrar | Operación | Empaque | 3 | — |
| ZA-12 | Llevar caja al almacén y descargar | Transporte | Empaque → Almacén | 2 | 10 |
| ZA-13 | Almacenar zapato terminado | Almacenamiento | Almacén | NI | — |

# Síntesis del cursograma

| Ruta | Actividades | Esperas | Transportes | Suma de tiempos (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capellada | 7 | 1 (4 min) | 2 | 38 |
| Suela | 6 | 2 (3 y 20 min) | 1 | 38 |
| Común | 13 | 1 (6 min) | 3 | 48 |
| Total registrado | 26 | 4 (33 min) | 6 | 124 |

El total de 124 minutos suma hechos registrados en las tres ramas; no representa el tiempo transcurrido real de una unidad, porque hay actividades paralelas. Los tiempos son los indicados en la imagen, no un estudio de tiempos estándar.

# Distancias registradas y distancias simuladas

La captura del laboratorio 3 contiene los siguientes transportes y distancias: CA-03 = 9 m, CA-07 = 14 m, SU-05 = 12 m, ZA-05 = 8 m, ZA-09 = 6 m y ZA-12 = 10 m. Suma = 59 m. Al trabajar el plano de 30 × 18 m del laboratorio 4, la herramienta obtiene distancias geométricas propias. No se deben sustituir automáticamente las registradas por las simuladas: se debe explicar la diferencia de distribución y de puntos de acceso.

# Fuente visual para contrastar

Captura aportada del cursograma analítico del laboratorio 3. Algunas descripciones de la imagen original estaban truncadas; la actividad identificada por código y sus tiempos y distancias se conservaron.