Corte manual de tubos de vidrio

En un taller de producción se realiza una operación manual para cortar tubos de vidrio en pequeños segmentos que posteriormente serán utilizados en la fabricación de equipos de laboratorio.

Los tubos utilizados tienen aproximadamente 3 mm de diámetro y 1 metro de longitud.
El objetivo de la operación es obtener pequeños trozos de vidrio de aproximadamente 1,5 cm de longitud.

El puesto de trabajo está compuesto por:

- una mesa de trabajo

- una plantilla de posicionamiento

- una lima metálica

- los tubos de vidrio

La plantilla sirve para marcar el punto donde se realizará el corte del vidrio.

A continuación, se describe cómo el operario realiza la operación.

Desarrollo de la operación

El operario inicia el ciclo sosteniendo el tubo de vidrio con la mano izquierda, mientras la mano derecha se dirige hacia la mesa para recoger la lima.

Tiempo estimado: 0,5 s

Después de recogerla, la mano derecha sostiene la lima, mientras la mano izquierda lleva el tubo de vidrio hacia la plantilla de trabajo.

Tiempo estimado: 0,7 s

Cuando el tubo se aproxima a la plantilla, la mano izquierda introduce el tubo en la plantilla, mientras la mano derecha acerca la lima hacia el tubo.

Tiempo estimado: 0,8 s

Luego, la mano izquierda empuja el tubo hasta el fondo de la plantilla, asegurando su correcta posición, mientras la mano derecha continúa sosteniendo la lima.

Tiempo estimado: 0,6 s

Con el tubo ya posicionado, la mano izquierda mantiene firme el tubo, mientras la mano derecha realiza una muesca en el tubo utilizando la lima.

Tiempo estimado: 1,2 s

Después de realizar la marca, la mano derecha continúa sosteniendo la lima, mientras la mano izquierda retira ligeramente el tubo de la plantilla.

Tiempo estimado: 0,6 s

A continuación, la mano izquierda gira el tubo aproximadamente entre 120° y 180°, mientras la mano derecha continúa sosteniendo la lima.

Tiempo estimado: 0,9 s

Luego, la mano izquierda vuelve a empujar el tubo hasta el fondo de la plantilla, mientras la mano derecha acerca nuevamente la lima al tubo.

Tiempo estimado: 0,7 s

Seguidamente, la mano derecha realiza una segunda muesca en el tubo utilizando la lima, mientras la mano izquierda continúa sosteniendo el tubo.

Tiempo estimado: 1,1 s

Después de realizar la marca, la mano derecha coloca la lima nuevamente sobre la mesa, mientras la mano izquierda retira el tubo de la plantilla.

Tiempo estimado: 0,8 s

Posteriormente, la mano izquierda pasa el tubo hacia la derecha, mientras la mano derecha se dirige hacia el tubo para tomarlo.

Tiempo estimado: 0,7 s

A continuación, ambas manos sujetan el tubo y realizan el movimiento de doblado en el punto marcado hasta romperlo.

Tiempo estimado: 1,5 s

Después del corte, la mano derecha suelta el trozo de vidrio cortado, mientras la mano izquierda continúa sosteniendo el tubo largo restante.

Tiempo estimado: 0,6 s

Finalmente, la mano izquierda se desplaza hacia otra sección del tubo para continuar el proceso, mientras la mano derecha vuelve a dirigirse hacia la lima para iniciar un nuevo ciclo de trabajo.

Tiempo estimado: 0,8 s