CASO SINOPTICO Y ANALITICO

ESTUDIO DE MÉTODOS

Caso práctico: Proceso de fabricación de un zapato de cuero

Contexto empresarial

Calzados del Caribe S.A.S. es una empresa ficticia dedicada a la fabricación de calzado de cuero para uso cotidiano. Su planta de producción cuenta con áreas de corte, costura, preparación de suelas, ensamble, acabado, inspección de calidad y empaque.

La empresa desea conocer cómo se desarrolla su proceso productivo, identificar las operaciones e inspecciones realizadas y establecer el tiempo empleado en las diferentes etapas de fabricación.

Para desarrollar este estudio, un ingeniero industrial realiza un recorrido por la planta y registra las actividades necesarias para fabricar un zapato de cuero, desde la transformación de los materiales hasta su empaque final.

Durante la observación identifica dos componentes principales que se elaboran de manera independiente: la capellada, correspondiente a la parte superior del zapato, y la suela, que constituye la parte inferior. Posteriormente, ambos componentes se integran en la etapa de ensamble.

Descripción del proceso productivo

Primera etapa. Elaboración de la capellada

El proceso comienza en el área de corte, donde el operario recibe una pieza de cuero natural previamente seleccionada. Con ayuda de moldes y una máquina de corte, corta las piezas de cuero que conformarán la capellada, actividad que requiere 10 minutos.

Una vez realizado el corte, el inspector de calidad revisa las piezas cortadas, verificando que sus dimensiones y formas correspondan con los moldes establecidos. Esta inspección dura 2 minutos.

Después, las piezas son trasladadas al área de costura mediante un carro manual. El traslado requiere 2 minutos.

En esta sección, el operario de costura incorpora hilo de poliéster y cose las piezas de cuero para formar la capellada, operación que tarda 15 minutos.

Finalizada la costura, el inspector revisa las uniones y las puntadas de la capellada para comprobar que no existan costuras abiertas o defectos visibles. Esta inspección toma 3 minutos.

La capellada terminada es trasladada al área de ensamble, recorrido que requiere 2 minutos.

Segunda etapa. Preparación de la suela

Mientras se fabrica la capellada, otro operario trabaja simultáneamente en una sección independiente destinada a la preparación de las suelas.

El proceso comienza cuando el operario de corte recibe una lámina de caucho y corta la suela de acuerdo con la talla y el diseño del zapato. Esta operación tarda 6 minutos.

Posteriormente, el inspector de calidad revisa las dimensiones y la forma de la suela cortada para comprobar que cumpla con las especificaciones establecidas. La inspección requiere 2 minutos.

Después, el operario de preparación lija y acondiciona la superficie de unión de la suela para facilitar su posterior adherencia con la capellada. Esta operación tarda 5 minutos.

La suela preparada es trasladada al área de ensamble mediante un carro manual. El desplazamiento requiere 2 minutos.

Tercera etapa. Ensamble del zapato

Una vez terminadas la capellada y la suela, ambos componentes se encuentran disponibles en el área de ensamble.

El operario de ensamble recibe la capellada, la suela preparada y un adhesivo especial para calzado. Primero aplica adhesivo sobre las superficies de unión de la capellada y la suela, actividad que requiere 4 minutos.

Posteriormente, une y prensa la capellada con la suela, formando la estructura del zapato. Esta operación tarda 12 minutos.

Después de realizar la unión, el inspector de calidad revisa la adherencia y la alineación entre la capellada y la suela, comprobando que ambas partes estén correctamente ensambladas. Esta inspección requiere 3 minutos.

El zapato ensamblado es trasladado al área de acabado mediante un carro manual, actividad que tarda 2 minutos.

Cuarta etapa. Acabado y empaque

En el área de acabado, el operario pule y limpia la superficie del zapato, eliminando residuos de adhesivo y corrigiendo pequeñas imperfecciones visibles. Esta operación requiere 8 minutos.

Posteriormente, incorpora una plantilla interior previamente fabricada y coloca la plantilla dentro del zapato, operación que tarda 2 minutos.

Una vez finalizado el acabado, el inspector de calidad revisa las condiciones finales del zapato, verificando su apariencia, limpieza, alineación, acabado y presentación general. Esta inspección tarda 4 minutos.

Después de aprobar la inspección, el zapato es trasladado al área de empaque en un recorrido de 1 minuto.

En esta sección, el operario recibe una caja de cartón individual y papel protector. Primero envuelve el zapato con papel protector, operación que requiere 1 minuto.

Finalmente, introduce el zapato en la caja de cartón y cierra el empaque, actividad que tarda 3 minutos.

El producto empacado es llevado al almacén de productos terminados, mediante un traslado de 2 minutos, donde permanece almacenado hasta su posterior distribución.

Actividad de análisis

Con base en la descripción del proceso productivo, elabore la matriz de levantamiento de información y posteriormente construya el cursograma sinóptico correspondiente a la fabricación de un zapato de cuero.

Para desarrollar la actividad:

- Identifique las operaciones y las inspecciones que intervienen en el proceso.

- Excluya del cursograma sinóptico las actividades de transporte y almacenamiento, registrándolas por separado.

- Identifique los materiales y componentes que ingresan al proceso y determine en qué operación se incorporan.

- Distinga las líneas de elaboración de la capellada y de preparación de la suela.

- Establezca el punto en el cual ambas líneas se integran para formar el zapato.

- Registre los tiempos y responsables de cada actividad.

- Calcule el número total de operaciones, inspecciones y el tiempo acumulado de las actividades representadas.

- Construya el cursograma sinóptico utilizando los símbolos correspondientes y represente correctamente las entradas laterales de materiales.

Pregunta de análisis: ¿Por qué el tiempo acumulado de todas las operaciones e inspecciones puede ser diferente del tiempo real transcurrido para fabricar el zapato, considerando que la capellada y la suela se preparan simultáneamente?