MATERIAL DE CONSULTA · ESCENAS 6 A 11

# Calzados del Caribe S.A.S.

Caso integral de estudio de métodos y tres cursogramas analíticos resueltos · empresa ficticia.

# 1. Situación de estudio

Calzados del Caribe S.A.S. es una empresa ficticia empleada en los laboratorios de Métodos y Tiempos. El caso describe un proceso didáctico simplificado para fabricar una unidad: un zapato de cuero. La capellada se elabora mediante corte, inspección y costura; en paralelo se prepara una suela de caucho. Las dos ramas convergen en ensamble. Después, el zapato pasa a acabado, empaque y almacenamiento.

El estudio se realiza desde la perspectiva del material, no del operario. El relato original no informa distancias de los transportes, dimensiones reales de equipos, recorridos dentro de la planta ni responsables de esos traslados. No se deben inventar esas mediciones.

# 2. ¿Qué sucede en cada línea?

| Línea | Secuencia simplificada | Relación |
| --- | --- | --- |
| Capellada | Corte → inspección → costura → inspección | Llega a ensamble |
| Suela | Corte → inspección → acondicionamiento | Llega a ensamble |
| Zapato ensamblado | Adhesivo y prensado → acabado → empaque → almacén | Inicia tras recibir ambas ramas |

# 3. Alcance y reglas de interpretación

El caso contempla 22 actividades: 10 operaciones, 6 transportes, 5 inspecciones, ninguna espera descrita y 1 almacenamiento final.

La suma de tiempos registrados es 91 minutos, pero las dos ramas iniciales son paralelas. Bajo los supuestos del ejercicio, la duración teórica hasta almacén es máx(34, 15) + 42 = 76 minutos.

«NM» significa distancia no medida en transportes y «NI» tiempo no informado de almacenamiento. «—» significa que no corresponde anotar distancia entre estaciones para esa fila.

La nave de 30 × 18 m y sus equipos serán una simulación didáctica del Laboratorio 4; no constituyen mediciones de esta empresa ficticia.

# 4. Información general

| Campo | Registro | Campo | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Base del estudio | Material | Método | Actual |
| Unidad analizada | 1 zapato | Empresa | Ficticia |
| Alcance | Fabricación y almacenamiento | Distancias reales | No informadas |

Nota técnica: para una aplicación en una fábrica real habría que levantar medidas en campo, verificar equipos y condiciones de proceso, y registrar recorridos observados antes de recomendar cambios.

# 5. Cursograma analítico de material: capellada (CA-01)

Inicio: piezas de cuero. Fin: capellada entregada a ensamble. Tiempo registrado: 34 min. Seis actividades; dos transportes sin distancia medida.

| N.º | Actividad | Dist. (m) | Tiempo (min) | O | T | I | E | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Las piezas de cuero son cortadas con moldes | — | 10 | ● |  |  |  |  |
| 2 | Las dimensiones y formas cortadas son inspeccionadas | — | 2 |  |  | ● |  |  |
| 3 | Las piezas son trasladadas al área de costura | NM | 2 |  | ● |  |  |  |
| 4 | Las piezas son cosidas para formar la capellada | — | 15 | ● |  |  |  |  |
| 5 | Las costuras y puntadas son inspeccionadas | — | 3 |  |  | ● |  |  |
| 6 | La capellada es trasladada al área de ensamble | NM | 2 |  | ● |  |  |  |

# 6. Cursograma analítico de material: suela (SU-01)

Inicio: lámina de caucho. Fin: suela preparada entregada a ensamble. Tiempo registrado: 15 min. Cuatro actividades; un transporte sin distancia medida.

| N.º | Actividad | Dist. (m) | Tiempo (min) | O | T | I | E | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La suela es cortada de la lámina de caucho | — | 6 | ● |  |  |  |  |
| 2 | La forma y dimensiones de la suela son inspeccionadas | — | 2 |  |  | ● |  |  |
| 3 | La superficie de unión de la suela es acondicionada | — | 5 | ● |  |  |  |  |
| 4 | La suela es trasladada al área de ensamble | NM | 2 |  | ● |  |  |  |

# 7. Convergencia de las dos líneas

| Línea inicial | Tiempo registrado | Regla de secuencia |
| --- | --- | --- |
| Capellada | 34 min | Debe llegar a ensamble |
| Suela | 15 min | Debe llegar a ensamble |
| Inicio de ensamble | Al terminar ambas ramas | No sumar las ramas como si fueran consecutivas |

Al interpretar los recorridos no debe dibujarse una ruta que haga pasar la suela por costura, ni una que haga pasar la capellada por la preparación de suela. Ambas llegan directamente al ensamble desde sus respectivas estaciones.

# 8. Cursograma analítico de material: zapato (ZA-01)

Inicio: capellada y suela disponibles en ensamble. Fin: zapato empacado en almacén. Tiempo cuantificado: 42 min. Doce actividades; tres transportes sin distancia medida.

| N.º | Actividad | Dist. (m) | Tiempo (min) | O | T | I | E | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se aplica adhesivo a capellada y suela | — | 4 | ● |  |  |  |  |
| 2 | Capellada y suela son unidas y prensadas | — | 12 | ● |  |  |  |  |
| 3 | La adherencia y alineación son inspeccionadas | — | 3 |  |  | ● |  |  |
| 4 | El zapato es trasladado al área de acabado | NM | 2 |  | ● |  |  |  |
| 5 | La superficie del zapato es pulida y limpiada | — | 8 | ● |  |  |  |  |
| 6 | La plantilla interior es incorporada al zapato | — | 2 | ● |  |  |  |  |
| 7 | Las condiciones finales del zapato son inspeccionadas | — | 4 |  |  | ● |  |  |
| 8 | El zapato es trasladado al área de empaque | NM | 1 |  | ● |  |  |  |
| 9 | El zapato es envuelto con papel protector | — | 1 | ● |  |  |  |  |
| 10 | El zapato queda empacado en caja de cartón | — | 3 | ● |  |  |  |  |
| 11 | El zapato empacado es trasladado al almacén | NM | 2 |  | ● |  |  |  |
| 12 | El zapato empacado permanece almacenado | — | NI |  |  |  |  | ● |

# 9. Resumen consolidado

| Línea | Oper. | Transp. | Insp. | Espera | Almac. | Act. | Min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capellada | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 |
| Suela | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Zapato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 42 |
| TOTAL | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 91 |

Los seis transportes suman 11 minutos registrados, pero no se conoce su distancia total. La duración teórica mínima del caso, bajo simultaneidad de las ramas y sin esperas adicionales, es de 76 minutos; esto no equivale a un tiempo estándar.

# 10. Tu trabajo en el Laboratorio 4

Consulta los tres cursogramas y localiza las estaciones de origen y destino de los seis transportes.

Traza en el plano simulado las rutas de capellada, suela y zapato, respetando equipos, pasillos y accesos.

Utiliza la revisión automática del HTML para detectar faltantes o rutas físicamente imposibles.

Propón una distribución alternativa y compara las distancias con las mismas seis transferencias.

Descarga el informe preliminar, solicita la revisión complementaria con IA y corrige lo que proceda.

Entrega un informe final con plano actual, plano propuesto, resultados y argumentos.

Fuente del contenido: caso didáctico «Calzados del Caribe S.A.S.» y capítulo previo de cursograma analítico suministrados para Métodos y Tiempos. Se preservaron secuencia y tiempos. No se incorporaron distancias inventadas.