MATERIAL DE CONSULTA · ESCENA 4

# Kit escolar: cursograma analítico resuelto

Documento de apoyo para construir el diagrama de recorrido. Caso y valores didácticos.

# 1. Descripción del caso

En un área de preparación de pedidos escolares se reúnen los útiles solicitados para formar un kit. Los artículos se verifican y el conjunto se traslada 4 metros a una mesa de empaque. Allí espera 2 minutos hasta disponer de una bolsa. Después se empaca, se inspecciona y se transporta 3 metros hasta un estante, donde permanece almacenado para su entrega posterior.

Objeto de estudio: un pedido escolar (material). El registro no representa todos los movimientos de un trabajador. La duración del almacenamiento final no está informada (NI).

# 2. Datos del registro

| Base | Objeto de estudio | Método | Inicio → fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | 1 pedido de kit escolar | Actual | Reunión de artículos → estante |

# 3. Cursograma analítico diligenciado

| N.º | Actividad | Dist. (m) | Tiempo (min) | O | T | I | E | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los artículos del pedido son reunidos | — | 3 | ● |  |  |  |  |
| 2 | Los artículos reunidos son verificados | — | 1 |  |  | ● |  |  |
| 3 | El conjunto es trasladado a la mesa de empaque | 4 | 1 |  | ● |  |  |  |
| 4 | El conjunto espera disponibilidad de bolsa | — | 2 |  |  |  | ● |  |
| 5 | El conjunto es empacado en una bolsa | — | 2 | ● |  |  |  |  |
| 6 | El paquete es inspeccionado | — | 0,5 |  |  | ● |  |  |
| 7 | El paquete es trasladado al estante | 3 | 0,5 |  | ● |  |  |  |
| 8 | El paquete queda almacenado | — | NI |  |  |  |  | ● |

# 4. Resumen y comprobación

| Operaciones | Transportes | Inspecciones | Esperas | Almacenamientos | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |

Tiempo cuantificado: 10 min. Distancia de transporte: 7 m. No se suma un tiempo desconocido de almacenamiento. En la tabla, «—» indica distancia no aplicable y «NI» significa no informado.

La tabla se refiere al material y clasifica cada actividad con un único símbolo: O = operación; T = transporte; I = inspección; E = espera; A = almacenamiento.

# 5. Diagrama secuencial del cursograma

Este diagrama reproduce el orden de las ocho actividades y sus símbolos. No es todavía el diagrama de recorrido, porque no representa la trayectoria sobre un plano físico.

# 6. Actividad en el laboratorio interactivo

Con el documento abierto, traza sobre el plano los dos transportes del kit: 4 m hasta la mesa de empaque y 3 m hasta el estante. Después selecciona «Revisar mi recorrido» y descarga tu plano.

Pregunta de análisis: ¿por qué la inspección del paquete no se dibuja como un transporte adicional?

Fuente del caso: ejemplo didáctico «Empacar un kit escolar», capítulo de cursograma analítico utilizado previamente en Métodos y Tiempos. Se conservaron sus actividades, distancias y tiempos.